# ROS 2 — présentation avant de se lancer

Stage

Juillet 2026

# En une phrase

ROS 2 (Robot Operating System 2) n’est pas un système d’exploitation malgré son nom : c’est un ensemble d’outils et de bibliothèques pour faire communiquer des programmes entre eux dans un système robotique, un peu comme le protocole UDP maison de swarm_node.cpp, mais générique, standardisé, et avec des outils autour (CLI, visualisation, build system). L’idée de ce document est de faire le pont entre ce que fait déjà swarm_node.cpp et le vocabulaire/les concepts ROS 2, pour ne pas arriver les mains vides.

# Le concept central : nœuds et topics

Un programme ROS 2 s’appelle un node (nœud). Dans ton projet actuel, chaque instance de swarm_node --id X est déjà, conceptuellement, un nœud : un programme autonome qui tourne en continu, lit des données (la position via MAVSDK) et en envoie à d’autres.

En ROS 2, au lieu d’envoyer des paquets UDP à la main vers des adresses IP connues à l’avance, un nœud publie des messages sur un topic (un canal nommé, par exemple /drone_0/position), et d’autres nœuds s’abonnent (subscribe) à ce topic pour recevoir les messages. Le nœud qui publie ne sait pas qui écoute, et le nœud qui écoute ne sait pas qui publie — ils se découvrent automatiquement sur le réseau (voir DDS plus bas). C’est le modèle publish/subscribe.

Concrètement, la correspondance avec le code actuel :

| Dans swarm_node.cpp aujourd’hui | Équivalent ROS 2 |
| --- | --- |
| Un processus swarm_node --id X | Un node |
| sendto() vers une liste fixe d’adresses/ports | publisher->publish(msg) sur un topic |
| recvfrom() sur un port fixe | Un subscription avec une fonction de callback |
| Le struct SwarmPacket (36-40 octets, packé à la main) | Un type de message ROS 2 (défini dans un fichier .msg) |
| La boucle while(true) avec sleep_for | Un timer ROS 2 qui déclenche une fonction périodiquement |

# Comment ça communique : DDS

ROS 2 ne réinvente pas le transport réseau : il s’appuie sur DDS (Data Distribution Service), un standard industriel de publish/subscribe, qui tourne lui-même sur UDP. La différence majeure avec le protocole maison actuel : DDS fait de la découverte automatique. Pas besoin de connaître à l’avance l’adresse IP et le port de chaque drone — chaque nœud annonce ce qu’il publie/écoute et DDS les met en relation tout seul sur le réseau local.

DDS propose aussi des réglages de qualité de service (QoS) — fiabilité, fréquence, taille de la mémoire tampon — qu’on choisit selon le type de donnée. Pour un flux de position répété plusieurs fois par seconde (comme aujourd’hui), le réglage best-effort (envoyé une fois, sans accusé de réception) est l’équivalent direct de ce que fait déjà UDP dans swarm_node.cpp.

# Le lexique de base

- Node : un programme ROS 2 autonome (l’équivalent d’un swarm_node --id X).

- Topic : un canal nommé sur lequel des messages circulent (/drone_0/position, par exemple).

- Message : la structure de données envoyée sur un topic (l’équivalent du struct SwarmPacket), définie dans un fichier .msg.

- Publisher / Subscriber : ce qui envoie / ce qui reçoit sur un topic.

- Service : contrairement à un topic (diffusion continue), un service c’est une requête/réponse ponctuelle (ex : “recalcule l’élection maintenant” plutôt qu’un flux continu). Pas forcément utile ici vu que tout est déjà en flux continu, mais bon à savoir.

- Package : une unité de code ROS 2 (regroupe des nodes, des fichiers de message, de la configuration). swarm_node.cpp deviendrait un package, par exemple swarm_comm.

- Workspace : le dossier de travail qui contient un ou plusieurs packages, avec une structure précise (src/, puis build/, install/, log/ générés automatiquement).

- colcon : l’outil de build de ROS 2 (l’équivalent de cmake --build utilisé actuellement). On lance colcon build à la racine du workspace.

- Launch file : un fichier Python (ou XML/YAML) qui décrit quels nœuds démarrer et avec quels paramètres — l’équivalent ROS 2 de launch_all.sh, mais intégré à l’écosystème (au lieu d’ouvrir des fenêtres de terminal avec osascript).

# Installer ROS 2 sur macOS

Attention, point important : ROS 2 est officiellement développé et testé sur Ubuntu Linux. Le support macOS existe mais reste expérimental (documenté comme “tier 3” par les développeurs de ROS 2), donc soit un peu d’huile de coude, soit passer par un conteneur Linux. Deux options réalistes :

Option 1 — Homebrew (natif, plus simple, moins garanti) : un tap communautaire propose ROS 2 Jazzy directement en binaire pour macOS :

brew tap idesign0/ros2
brew install ros2-jazzy

Rapide à essayer, mais comme c’est communautaire (pas officiel), il peut y avoir des différences de comportement avec la doc officielle.

Option 2 — Docker / Dev Container (recommandée officiellement) : faire tourner un vrai environnement Ubuntu + ROS 2 dans un conteneur, piloté depuis VS Code (Dev Containers) ou simplement docker run. Plus fidèle à ce que les tutoriels ROS 2 supposent, un peu plus lourd à mettre en place la première fois.

Vu les galères déjà rencontrées sur ce projet avec l’environnement Python cassé de Homebrew, l’option Docker est probablement la plus sûre pour éviter un nouvel épisode de dépendances qui ne matchent pas — mais Homebrew reste la voie la plus rapide pour un premier test.

# Le workflow concret, une fois installé

- Créer un workspace :

mkdir -p ~/ros2_ws/src
cd ~/ros2_ws

- Créer un package (ici en C++, pour rester cohérent avec swarm_node.cpp) :

cd src
ros2 pkg create --build-type ament_cmake swarm_comm --dependencies rclcpp std_msgs

Ça génère un dossier swarm_comm/ avec un CMakeLists.txt et un package.xml déjà remplis.

- Écrire un node minimal (dans swarm_comm/src/) — la structure de base d’un node ROS 2 en C++ ressemble à ça :

#include <rclcpp/rclcpp.hpp>
#include <std_msgs/msg/string.hpp>

class DronePublisher : public rclcpp::Node {
public:
    DronePublisher() : Node("drone_0_publisher") {
        pub_ = create_publisher<std_msgs::msg::String>("drone_0/position", 10);
        timer_ = create_wall_timer(std::chrono::milliseconds(200), [this]() {
            std_msgs::msg::String msg;
            msg.data = "position ici";
            pub_->publish(msg);
        });
    }
private:
    rclcpp::Publisher<std_msgs::msg::String>::SharedPtr pub_;
    rclcpp::TimerBase::SharedPtr timer_;
};

int main(int argc, char** argv) {
    rclcpp::init(argc, argv);
    rclcpp::spin(std::make_shared<DronePublisher>());
    rclcpp::shutdown();
}

Ça ressemble beaucoup à la structure déjà en place dans swarm_node.cpp (une classe/boucle qui tourne, un timer périodique) — la vraie différence c’est create_publisher + publish() à la place de sendto().

- Compiler avec colcon (depuis la racine du workspace) :

colcon build
source install/setup.bash

- Lancer le node :

ros2 run swarm_comm drone_0_publisher

- Observer ce qui se passe, sans rien coder de plus — c’est un des gros points forts de ROS 2 par rapport au protocole maison actuel :

ros2 topic list              # tous les topics actifs
ros2 topic echo /drone_0/position   # voir les messages en direct
ros2 node list                # tous les nodes actifs
rqt_graph                     # visualiser qui parle à qui, graphiquement

Avec swarm_node.cpp aujourd’hui, la seule façon de “voir” ce qui circule c’est les std::cout dans le code. Avec ROS 2, ces commandes marchent sur n’importe quel node sans rien avoir à ajouter.

# Le pont avec PX4

PX4 ne parle pas topics ROS 2 nativement, il parle MAVLink. Le pont s’appelle Micro XRCE-DDS (remplace l’ancien MAVROS de ROS 1). Il faut lancer un agent (MicroXRCEAgent) à côté de PX4, qui traduit les topics ROS 2 en MAVLink et inversement. Une fois ce pont en place, PX4 expose des topics comme /fmu/out/vehicle_local_position (position, en lecture) et attend des messages sur /fmu/in/trajectory_setpoint (pour piloter le drone en mode offboard) — ce qui remplacerait à terme l’usage actuel de MAVSDK/Telemetry.

# Comment ça remplacerait swarm_node.cpp, concrètement

Pour arriver à quelque chose d’équivalent à ce qui tourne déjà, l’idée serait : un package ROS 2 avec un node par drone, qui publie sa position sur un topic nommé par drone (/drone_0/position, /drone_1/position…) et s’abonne aux topics des deux autres. L’élection de leader (le code déjà écrit dans elect_leader()) resterait presque identique en logique — seule la façon de recevoir/envoyer les données change (callbacks ROS 2 au lieu de threads UDP faits main). Le plus gros travail sera de définir un message custom (.msg) qui reprend les champs de SwarmPacket (position + claimed_leader), puisqu’un simple std_msgs::String ne suffira pas pour de vraies données structurées.

Prochaine étape logique une fois ROS 2 installé : refaire un swarm_node minimal en ROS 2 pur (sans PX4 pour l’instant), juste pour valider que 3 nodes se voient et échangent des messages — avant de rebrancher PX4 via Micro XRCE-DDS.